| 附件 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程-安装部分 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | 一、10kV电缆部分 |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | m | 40.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 2 | 030408006001 | 10kV户内电力电缆冷缩式终端头 3×70mm2 | 个 | 3 |  |
| 3 | 030414015001 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验 | 次 | 1 |  |
|  |  | 二、10kV配电设备装置 |  |  |  |
| 4 | 030402017001 | 10kV高压提升柜 AH5 | 台 | 1 |  |
|  |  | 规格型号：KYN28-12 400mm×1500mm×2300mm |  |  |  |
|  |  | 含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级； |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴； |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴； |  |  |  |
| 5 | 030402017002 | 10kV高压计量柜 AH6 | 台 | 1 |  |
|  |  | 规格型号：KYN28-12 800mm×1500mm×2300mm |  |  |  |
|  |  | 含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级； |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴； |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴； |  |  |  |
| 6 | 030402017003 | 10kV高压进线柜 AH7 | 台 | 1 |  |
|  |  | 规格型号：KYN28-12 800mm×1500mm×2300mm |  |  |  |
|  |  | 含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级； |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴； |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴； |  |  |  |
| 7 | 030403003001 | 铜排 TMY-80×10 | m | 2.43 |  |
|  |  | 计安装费，主材随柜配置 |  |  |  |
| 8 | 030411003001 | 0.4kV电缆桥架 300mm×200mm×1.5mm | m | 5.00 |  |
| 9 | 030413001001 | 桥架支撑架 | kg | 14.57 |  |
| 10 | 桂031211003001 | 桥架支架除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 14.57 |  |
| 11 | 031201003001 | 桥架支架刷油 | kg | 14.57 |  |
|  |  | 刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  |  |  |
| 12 | 030404031001 | 负控终端 | 台 | 1 |  |
|  |  | 仅计安装费 |  |  |  |
| 13 | 030404031002 | 三相三线多功能电表 | 个 | 1 |  |
|  |  | 仅计安装费 |  |  |  |
| 14 | 030404031003 | 三相三线预付费表 | 个 | 1 |  |
|  |  | 仅计安装费 |  |  |  |
| 15 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 | 系统 | 1 |  |
| 16 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 2 |  |
| 17 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 1 |  |
| 18 | 030408002001 | 控制电缆 ZRB-KVVP2-22-4*4mm2 | m | 10.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
|  |  | 三、配电房照明部分 |  |  |  |
| 19 | 030404017001 | 室内照明配电箱 PZ-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 安装方式：底边距地1.5m暗装 |  |  |  |
|  |  | 配电箱参考品牌：扬中市长江电器、枫杨集团、江苏锋能电气产品 |  |  |  |
|  |  | 箱内元件参考品牌：上海人民电器、德力西、正泰产品 |  |  |  |
| 20 | 030412005001 | 双管荧光灯 带蓄电池 AC 220V 2×36W | 套 | 6 |  |
|  |  | 安装高度：≧3米 |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 品牌：佛山照明、三雄极光、雷士产品 |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 二位开关 250V 10A | 套 | 2 |  |
|  |  | 安装方式：底边距地1.3m暗装 |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：TCL、鸿雁、公牛产品 |  |  |  |
| 22 | 030404035001 | 两孔三孔暗插座 250V 16A | 套 | 2 |  |
|  |  | 安装方式：底边距地0.5m暗装 |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：TCL、鸿雁、公牛产品 |  |  |  |
| 23 | 030412004001 | 应急照明 ~250V 5W | 套 | 2 |  |
|  |  | 安装方式：底边距地2.8m |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品 |  |  |  |
| 24 | 030412004002 | 单面、双面疏散灯 ~250V 5W | 套 | 4 |  |
|  |  | 安装方式：底边距地0.9m |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品 |  |  |  |
| 25 | 030412004003 | 安全出口标志 ~250V 5W | 套 | 3 |  |
|  |  | 安装方式：门框上方安装 |  |  |  |
|  |  | 含接线盒 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品 |  |  |  |
| 26 | 030411001001 | 电线穿管 可挠性金属管，φ20 | m | 30.00 |  |
| 27 | 030411001002 | 电缆穿管 可挠性金属管，φ40 | m | 30.00 |  |
| 28 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯 BV-450/750V-2.5mm2 | m | 200.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 29 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 铜芯 BV-450/750V-4mm2 | m | 100.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 30 | 030408001002 | 低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm2 | m | 15.38 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 31 | 030409002001 | 接地热镀锌扁钢 -50×5 | m | 44.80 |  |
|  |  | 部位：配电房内 |  |  |  |
| 32 | 030411001003 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管PVC50 | m | 8.00 |  |
| 33 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 通风 |  |  |  |
| 34 | 030108003001 | 轴流风机 T35-11～250V 180W 带防火阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 要求防水、防尘、防虫,风量5000m3/h以上 |  |  |  |
|  |  | 安装高度3000mm,含加装不锈钢网罩 |  |  |  |
|  |  | 含支架 |  |  |  |
|  |  | 参考品牌：绍兴上虞、虞风、明新产品 |  |  |  |
|  |  | 配电房安健环部分 |  |  |  |
| 35 | 050307009001 | 变压器标志牌 | 个 | 1 |  |
|  |  | 尺寸320*220mm |  |  |  |
| 36 | 050307009002 | 开闭所标志牌 | 个 | 1 |  |
|  |  | 尺寸400*300mm |  |  |  |
| 37 | 050307009003 | 警告标志牌 | 个 | 1 |  |
|  |  | 尺寸300*240mm |  |  |  |
| 38 | 050307009004 | 禁止标志牌 | 个 | 1 |  |
|  |  | 尺寸300*240mm |  |  |  |
| 39 | 050307009005 | 防鼠挡板 | 个 | 3 |  |
|  |  | 高600mm，厚8mm其上部设置防止绊跤线标志 |  |  |  |
| 40 | 050307009006 | 高压模拟图板 | 个 | 1 |  |
|  |  | 安装下限离地1.4m |  |  |  |
| 41 | 050307009007 | 主接线图模拟图板 | 个 | 1 |  |
|  |  | 安装下限离地1.4m |  |  |  |
| 42 | 030901013001 | 灭火器箱 | 套 | 2 |  |
|  |  | 每个箱内配2只(7kg)CO2灭火器 |  |  |  |
|  |  | 墙上应设置灭火设备标志牌，安装下限比灭火设备高0.1m |  |  |  |
|  |  | 符合地方消防验收标准 |  |  |  |
| 43 | 030409009001 | 配电房绝缘胶垫 10KV | ㎡ | 18.08 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 绝缘垫长度与电柜宽度相等,宽度不小于0.6m |  |  |  |
|  |  | 宜放置于高、低压柜安全警示线之内 |  |  |  |
| 44 | 010607003001 | 雨蓬 | ㎡ | 5.00 |  |
|  |  | 宽：1m，长5m |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 45 | 010103001001 | 回填方 |  | 7.84 |  |
|  |  | 密实度要求:分层夯实，压实系数≥0.94 |  |  |  |
|  |  | 运距：15km |  |  |  |
|  |  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 46 | 010401014001 | 电缆沟1.98×0.6m（宽x高） | m | 9.90 |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 电缆沟 |  |  |  |
|  |  | MU10页岩烧结多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑 |  |  |  |
|  |  | 沟壁面抹20厚1:2.5（掺5%防水粉）水泥砂浆 |  |  |  |
|  |  | C25混凝土梁 高200mm |  |  |  |
|  |  | 电缆沟预埋∠50×5热镀锌角钢，锚脚2Ф8，每间距150锚一付 |  |  |  |
|  |  | 电缆沟支架∠50×5热镀锌扁钢，@800预埋一组 |  |  |  |
|  |  | 预埋2[10槽钢，锚脚2Ф6，每间距500锚一付 |  |  |  |
|  |  | 详细做法参照设计图 |  |  |  |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 47 | 010501006001 | 干式变压器(母线上出)基础 |  | 1.30 |  |
|  |  | 混凝土强度等级：C20 |  |  |  |
|  |  | 混凝土拌和料要求：碎石，商品砼 |  |  |  |
|  |  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| 48 | 010605001001 | 电缆沟 钢盖板 | ㎡ | 4.80 |  |
|  |  | 6厚热镀锌花纹钢盖板 |  |  |  |
|  |  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |
| 49 | 011105003001 | 块料踢脚线 | ㎡ | 2.04 |  |
|  |  | 图集：05ZJ001 踢18/37 |  |  |  |
|  |  | 高度：150mm |  |  |  |
|  |  | 17厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |
|  |  | 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 |  |  |  |
|  |  | 8-10厚面砖，水泥浆擦缝 |  |  |  |
|  |  | A.12 门窗工程 |  |  |  |
| 50 | 010802003001 | 乙级不锈钢质防火门 | ㎡ | 9.74 |  |
|  |  | 含防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器及304不锈钢五金配件等 |  |  |  |
|  |  | 消防部门认定的合格产品 |  |  |  |
|  |  | 含门制作、安装、运输、油漆等 |  |  |  |
|  |  | 门锁采用304不锈钢材质、铜质锁芯 |  |  |  |
|  |  | 耐火极限≥1.5h |  |  |  |
|  |  | 钢质防火门参考品牌：美心、群升、步阳、王力、盾神产品 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 门锁参考品牌：通用TONYON、固力、三环、金点产品 |  |  |  |
|  |  | 闭门器参考品牌：于GMT、盖泽、多玛、顶固产品 |  |  |  |
| 51 | 010807002001 | 甲级防火玻璃推拉窗 | ㎡ | 6.75 |  |
|  |  | 耐火极限2h，消防部门认定的合格品牌 |  |  |  |
|  |  | 5+6A+5中空玻璃，断热铝合金框带纱 |  |  |  |
|  |  | 含制作、安装、运输、304不锈钢配件、限位器等 |  |  |  |
|  |  | 玻璃参考品牌：深圳南玻、洛阳玻璃、中山格兰 |  |  |  |
| 52 | 010807003001 | 金属百叶窗 | ㎡ | 3.60 |  |
|  |  | 窗代号：C1506 |  |  |  |
|  |  | 洞口面积：＜2m2 |  |  |  |
|  |  | 门窗框材质：白色彩铝框架,厚1.2mm |  |  |  |
|  |  | 含五金配件及制作安装运输 |  |  |  |
|  |  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 53 | 011406003001 | 内墙面刮腻子 | ㎡ | 125.60 |  |
|  |  | 部位：所有房间 |  |  |  |
|  |  | 刮塑(2遍) |  |  |  |
| 54 | 011406003002 | 顶棚面刮腻子 | ㎡ | 30.55 |  |
|  |  | 部位：所有房间 |  |  |  |
|  |  | 刮塑(3遍) |  |  |  |
|  |  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 55 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | ㎡ | 125.60 |  |
|  |  | 部位：内墙面 |  |  |  |
|  |  | 做法：白色乳胶漆 |  |  |  |
| 56 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 30.55 |  |
|  |  | 部位：天棚面 |  |  |  |
|  |  | 做法：白色乳胶漆 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  | 011701 | 脚手架工程 |  |  |  |
| 57 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 40.00 |  |
|  | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |
|  | 011703 | 垂直运输 |  |  |  |
|  | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
|  | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | G.1 人工拆除工程 |  |  |  |
| 58 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 2.40 |  |
| 59 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 4.60 |  |
|  |  | G.4 渣土场外运输 |  |  |  |
| 60 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 2.40 |  |
|  |  | 运距:暂按15KM |  |  |  |
|  |  | 含弃置费 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | 低压改接部分 |  |  |  |
| 61 | 030408001003 | 低压电缆 YJV22-4*35mm2 | m | 128.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 62 | 030408001004 | 低压电缆 YJV22-4*185mm2 | m | 30.00 |  |
|  |  | 参考品牌：于银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 63 | 030408001005 | 低压电缆 YJV22-4*70mm2 | m | 16.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 64 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 6 | m | 16.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 65 | 030408001006 | 低压电缆 YJV22-4*25mm2 | m | 16.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 66 | 030408001007 | 低压电缆 YJV22-4*95mm2 | m | 30.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 67 | 030408001008 | 低压电缆 YJV22-4*50mm2 | m | 32.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 68 | 030408001009 | 低压电缆 YJV22-4*16mm2 | m | 16.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 69 | 030408001010 | 低压电缆 YJV22-4*120mm2 | m | 14.00 |  |
|  |  | 参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际 |  |  |  |
| 70 | 030408006002 | 电力电缆中间头 4*120-185 | 个 | 4 |  |
| 71 | 030408006003 | 电力电缆中间头 4*50-95 | 个 | 4 |  |
| 72 | 030408006004 | 电力电缆终端头 4*70-150 | 个 | 4 |  |
| 73 | 030408006005 | 电力电缆终端头 4*150-240 | 个 | 4 |  |
| 74 | 080802013001 | 电缆走向牌 | 项 | 16 |  |
| 75 | 030414015002 | 电缆试验 | 点 | 2 |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
|  |  | 总 合 计 |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |